| # Общие сведения # Данная таблица обработки переменных выполнена для систем РСУ и ПАЗ установки УВ. # 1. Условные обозначения: - Тип сигнала: AI – аналоговый вход от 4 до 20 мА, АО – аналоговый выход от 4 до 20 мА, DI – дискретный вход, DO – дискретный выход, Инд. – сигнал индикатора, 4-20mA IS – искробезопасная цепь, 4-20mA AS – активный сигнал, неискробезопасная цепь, Dry Contact (24V DC) – «сухой контакт» 24 В пост. тока, Dry Contact (220V AC) – «сухой контакт» 220 В перем. тока, Exi (24V DC) – дискретный выходной сигнал 24 В пост. тока, искробезопасный, Namur IS – дискретный входной сигнал стандарта NAMUR. - Диапазон шкалы – Для аналоговых сигналов приведены значения, соответствующие min и max значениям выходного сигнала датчика (4-20mA). Для дискретных сигналов – 0/1 на входе в систему (на модуле ввода/вывода); - Ед. измер. – единица измерения для шкалы; - Тип клапана: FO – нормально открытый – при отсутствии воздуха/сигнала открывается («воздух закрывает»), FC – нормально закрытый – при отсутствии воздуха/сигнала закрывается («воздух открывает»), FL – при отсутствии воздуха/сигнала остается в последнем положении; - Сигнализация: LL – нижняя блокировочная граница, L – нижняя аварийная граница, H – верхняя аварийная граница, HH – верхняя блокировочная граница; - Блокировка: LL – нижняя блокировочная граница, HH – верхняя блокировочная граница; | # 2. Указания. # 2.1. Индикация на станции оператора. - Индикацию предусмотреть для всех параметров таблицы обработки параметров. - Тренды предусмотреть для всех аналоговых параметров # 2.2. Сигнализация на станции оператора. - Выполнить сигнализацию на станции оператора по значениям L, H, LL, HH зоны «Сигнализация»; - Сигнализация останова насосов и другого электрооборудования должна сниматься в момент квитирования этой сигнализации (выключить звук, моргание и красный цвет). Состояние электрооборудования "Выключен" отражать после квитирования серым цветом # 2.3. Блокировка. - При наличии значений в зоне «Блокировка» выполнить блокировку по данному параметру в соответствии с указанными значениями в столбцах LL и HH зоны «Блокировка». - Для всех блокировочных параметров предусмотреть ключи отключения блокировки и индикацию состояния блокировки. 2.4. Для всех исполнительных механизмов, насосов и другого электрооборудование выполнить дистанционное управление. Предусмотреть панели управления со станции оператора. 2.5. Формирование протоколов производится для аналоговых параметров при достижении сигнализируемых и блокировочных значений, для дискретных – при изменении значения параметра. |
| --- | --- |

НА СОГЛАСОВАНИЕ

| № п/п | № блока | Шифр контура |  | Шифр параметра | Позиция датчика | Hаименование | Тип сигнала | Тип сигнала | Блокировка |  | Сигнализация |  |  |  | Шкала |  | Единица изм. | Клапан | Система | Шкаф кроссовый | Схема технологическая | № листа ТХ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | LL | HH | LL | L | H | HH | Низ | Верх |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |